CUPRINS

10. PROGRAMUL DE INVESTITII PRIORITARE	2

10.1	Rezumat	2

10.2	Introducere	2

10.3	Prioritizarea Masurilor din cadrul proiectului	10

10.3.1 Prioritizarea masurilor din cadrul proiectului	10

10.3.2 Rezultatele privind ierarhizarea investitiilor	14

10.4	Lista masurilor de investitii prioritare	16

10.5	Indicatori cheie de performanta	25

10.6	Sinteza masurilor prioritare de investitii	39

10.7	Concluzii	48

10. PROGRAMUL DE INVESTITII PRIORITARE

10.1	Rezumat

Pentru identificarea investiţiilor care să fie cuprinse în lista pe termen scurt au fost luate în considerare următoarele: obligativitatea de a îndeplini cerinţele Tratatului de aderare; cerinţa de implementare a măsurilor obligatorii; obligativitatea de a se asigura susţinerea economică a investiţiei pe termen lung.

Totodată, pentru evaluarea simultană a factorilor care nu pot fi cuantificaţi în termeni valorici, au fost identificate 4 categorii de criterii (poluarea mediului, riscul asupra sănătăţii publice, creşterea eficienţei sistemelor de apă şi canalizare şi apartenenţa la ROC, respectiv capacitatea de implementare a programelor), dezvoltate într-o matrice multi-criterială.

Lista prioritizării măsurilor de investiţii pentru prima etapa  se regaseste in Anexa nr. 10.4.

10.2	Introducere

Planul de investiţii pe termen lung a indicat faptul că sunt necesare investiţii considerabile pentru judetul Galati, pentru a realiza conformitatea cu reglementările CE. O sumă totală de investiţii de 560 milioane € vor trebui să fie contractati până în anul 2042 şi o sumă de 183 milioane € pentru prima faza de investiţie până în anul 2020. Obtinerea acestor sume până în 2018 va fi o provocare şi o povară uriaşă pentru toate părţile interesate.

În acest capitol măsurile de investiţii au fost ierarhizate, pentru a se identifica obiectivele cele mai urgente şi pentru a se ajunge la conformarea cu legislaţia CE pentru un număr cât mai mare a aglomerărilor. Criteriile selectate pentru ierarhizare sunt pe deplin în conformitate cu strategia de punere în aplicare definita în capitolul 7. In primul rând, aglomerările şi zonele de alimentare cu apă au fost ordonate în funcţie de aportul lor la realizarea obiectivul proiectului. In al doilea rand, componentele proiectului (tip de măsuri) au fost ierarhizate cu scopul de a obţine o selecţie finală a măsurilor proiectului propuse pentru finanţare în cadrul proiectului Fondul de Coeziune. Este evident că mărimea aglomerării urbane, precum şi data respectivă de conformitate, precum şi criteriile de ordin instituţional au fost dominante în selectarea aglomerărilor. În plus, s-a acordat prioritate extinderii reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi măsurilor de îmbunătăţire a  calitatii apei potabile şi de epurare a apelor uzate, în timp ce reabilitarea reţelelor a avut prioritate mai mică.

Au fost identificate cincigrupari de aglomerări si 29 de aglomerari, prioritare toate, cu peste 2000 LE (populatie echivalenta),

Aglomerările următoarele au fost propuse a fi finanţate în cadrul POS Mediu sau din orice alte surse financiare:

Notă: aglomerările nu sunt limitate la graniţele administrative ale comunelor.

Tab. 10.1 Aglomerari prioritare din jud. Galati cu peste 10.000 LE

| Nr. aglomerare/grupare | Denumire | Locuitori/LE | Rata de conectare inainte/dupaproiect [%] | Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU) | Costuri de investitii – mii Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAA 01 AAu 44 | Galati | L: 284.792 LE: 369.868 | Aa:99,6 /100 Cz::98 / 100 | 1 Cl2, RB. Mag.fir I L=2km, B. Mag. Galati L=2.46 km , Ext.RD. L= 19 km, Ext. RC.L= 25 km, RB. RC. L=1.25km, 5 SPAU, RB. SPAU nr. 3, 1 SEAU monobloc in zona SPAU 3 Echip. intretinere, Sistem SCADA apa si canalizare | 24.933 * |
| ZAA 02/ Gr 02 | Tecuci | L: 41.814 LE: 55.292 | *Aa: 98 /100 Cz: 98 /100 | Extindere RD L= =11,2km, RC. L=20,5 km., reabilitare RD 8,267 km Extindere RC L=20,5 km Conducta transfer Matca , 1 SPAU | 21.016** |
| ZAA 01/ AAu 75 | Pechea | L: 18.107 LE: 15.615 | Aa: 99 / 100 Cz::94/ 100 | Ext. RD. L=1,8 km, Ext.RC. L=6,75 km, | 1.107 |
| ZA001/ AAu 56 | Liesti | L: 39.637 LE: 32 209 | Aa: 97 / 100 Cz::94/ 100 | Ext.RD, L=3,5 km, Ext.RC. L=15,9 km | 2.226 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 43.292 |

* Costurile de investitie pt sistemul zonal Galati includ si localitatile din sistemul zonal.

**valoarea include investitiile aferente comunei Matca de 14.371 mii euro care vor fi finantate din alte surse. Valoarea corespunzatoare investitiilor care se vor realiza prin POS Mediu 2014-2020 este de 6.645 mii euro.

Pentru aglomerarile Tecuci, Pechea si Liesti s-a considerat rata de conectare corespunzatoare datei de finalizarea proiectului POS Mediu – Faza I, in derulare, cu termen de finalizare 31.12. 2014.

Tab. 10.2 Etapa 2: aglomerari prioritare <10.000 LE

| Nr. aglomerare/ | Denumire |  | Locuitori /LE | Rata de conectare inainte/ dupa [%] | Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU) |  | Costuri de investitii – mii Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAA 03/ AAu 08 | Beresti |  | L: 3800 LE:4 721 | A:54/100 Cz::31/100 | 2 F, 1 Cl2, A = 0,5 KM, 3 SP, 2 R, RD. L=21,5km, B=700, 1 sistem zonare presiune, RC. L=21 Km, 4 SPAU, 1SEAU MB |  | 7.577,972 |  |
|  | Beresti Meria |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAA 41/ AAu 20 | Cismele |  | L: 2614 LE: 2880 | A: 81,33/100 Cz: 0/100 | 2F, A=1km, 1 SP(RB), RD L=3,5 km, 1 R; 1 SEAU. 5 SPAU, RC L=17 km |  | 4.750,8 |  |
| ZAA 016/ AAu 52 |  | Cosmesti | L:6683 LE: 8020 |  | A:70,1/100 Cz: 0/100 | 3F, 1 STAP, 1Cl2, A = 1km, 1 SP (N) +1SP(RB), 1 R, RD. L = 12, 5, B= 510 | 2.107 |  |  |
| ZAA 01/ Aau 52 | Independenta |  | L: 4799 LE:5 280 | A:73,8/100 Cz:0/100 | 1Cl2, A = 50m, 1 SP, RD. L = 4km, RC.- L=29 km, 3 SPAU, 1SEAU |  | 6.234,88 |  |
| ZAA 29/ Aau 94 |  | Movileni | L: 3235 |  | A:100/100 Cz: 0 /100 | 3 F, 1 STAP, RC. L= 53 km, 10 SPAU, 1 SEAU | 11.556,96 |  |  |
| ZAA 01/ Aau 76 |  | Piscu | L: 4949 LE 5000 |  | A:79,2/100 Cz:0/1000 | 1 Cl2, A=0.5km, 1 SP, RD. L= 5km, 1 SEAU, 5SPAU,RC. L = 33,5 km | 6.690 |  |  |

| Sendreni | Sendreni | L: 7206 LE:7 920 | A:73,2/100 Cz:0/100 | 1 Cl2, RD. L= 3 km RC. L= 60 km, 11 SPAU, 1SEAU | 11.635,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serbestii vechi |  |  |  |  |
|  | Branistea |  |  |  |  |
|  | Traian |  |  |  |  |
|  | Movileni |  |  |  |  |
| Smardan | Smardan | L: 2547 LE: 2800 | A:81,33/100 Cz: 100 | 2F, 1 SP(RB), RD L=3 km, 1R; | 470 |
| Tudor Vladimirescu | Tudor Vladimirescu | L: 7854 LE:8 640 | A:67/100 Cz: 0/100 | RD. L = 9 km RC. L= 46 km, 7 SPAU, 1 SEAU | 9.757,28 |
|  | Hanu Conachii |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 60.780,73 |

Abrevieri:

F – foraj					N - nou

A– aductiune					RB - reabilitat

Cl2, - statie de clorinare				STAP – Statie Tratare Apa

R – rezervor					L - lungime

SP – statie de pompare				Mag. – conducta magistrala aductiune

RD – retea de distributie a apei			Ext. - extindere

RC – retea de canalizare

SPAU – statie de pompare apa uzata

SEAU – statie de epurare apa uzata

B - contoare

Costurile totale de investiţii pentru aglomerările din judet selectate si care trebuie sa se conformeze Directivei pana in anul 2018 sunt de 293.290.511 €. Dintre acestea Consultantul, împreună cu UIP şi Consiliul Judeţean, a elaborat o listă de priorităţi care ar trebui să fie finanţate din Fondul de Coeziune. Costul total de investiţii pentru aglomerarile selectate ca fiind prioritare este de 95.691.732 €. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Lista detaliata este inclusa in anexa 10.

Tab.10.3 – Masuri propuse pentru aglomerarile selectate si costurile de investitii

| Nr. aglomerare/ | Denumire | Locuitori /LE | Rata de conectare inainte/ dupa [%] | Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU) | Costuri de investitii – mii Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galati ZAA 01 AAu 44 | Galati | 284.792/ 369868 | Aa:99,6 / 100 Cz::98 / 100 | 5 Cl2, A = 3,55 km, 3SP, 2 R, RD = 43,5 1 SEAU monobloc, 5 SPAU, Retehnologizare SPAU3, RC = 26km, Refulare L=1,3 km; RB RC L=1,25 km. | 23.093 |
| Tecuci ZAA 02/Gr.02 |  | Tecuci Matca | 53.913/ 55.292 | *Aa: 98/100 Cz: 98/100 Aa:0/100 Cz: 0/100 | A = 4,5 km, RD = 11,2 km, 1 SPAU, RC = 20,5 km Reabilitare RD 8,267km Colector L=3,2 km | 6.645 |
| Beresti ZAA 003 AAu 08 | Beresti | 3800/ 4721 | A:54/100 Cz::31/100 | 2 F, 31 Cl2, A = 0,5 km, 3 SP, 2 RV, RD L=21,5km,B=700, 1 sistem zonare presiune, RC=21 Km, 4 SPAU,1SEAU MB | 7.577,972 |
|  | Beresti Meria |  |  |  |  |
| Cosmesti ZAA 016/ AAu 65 | Cosmesti (lucrarile de Canalizare sunt incluse la Movileni) | 5389 /5928 | A:70,1/100 Cz: 0/100 | 3F, 1Cl2, 1 STAP (deferizare ) A = 1km, Reab 1SP, 1 SP, 1R, RD,= 12,5km, B=510 | 2.107 |
| Independenta ZAA 01/AAu 52 | Independenta | 4799/ 5280 | A:73,8/100 Cz:0,0/100 | RC L=29 km, 3 SPAU, 1SEAU | 6.234,88 |
| Liesti ZAA 01/AAu 56 |  | Liesti | 39.637/ 32 209 | Aa: 97 / 100 Cz::94/ 100 | RC = 15,9 km | 2.226 |
| Movileni ZAA 029/ AAu 65 |  | Movileni | 8624/ 9480 (include Cosmesti) | A:100 /100 Cz:0 /100 | 3 F, 1 STAp, RC L= 53 km, 10 SPAU, 1 SEAU | 11.566,96 |
| Pechea ZAA 05/AAu 75 |  | Pechea | 18107/ 15615 | Aa: 99 / 100 Cz::94/ 100 | RD = 1,8 km, RC = 6,75 km | 1.107 |
| Piscu ZAA 01/ AAu 76 |  | Piscu | 4949/ 5000 | A:79,2/100 Cz:0/100 | RC= 33,5 km, 4 SPAU, 1SEAU | 6.690 |
| Sendreni ZAA 01/AAu 94 |  | Sendreni | 7206/ 7920 | A:73,2/100 Cz:0 /100 | RC, L= 60 km, 11 SPAU, 1SEAU | 11.635,84 |
| Tudor Vladimirescu ZAA 01 |  | T. Vladimirescu | 5411/ 8640 | A:67/100 Cz:0/100 | RC L= 46 km, 7 SPAU | 9.757,28 |
| Cismele ZAA 41/ AAu 20 |  | Cismele Mihail Kogalniceanu | L: 2614 LE: 2880 | A: 81,33/100 Cz: 0/100 | 2F, A=1km, 1 SP(RB), RD L=3,5 km, 1 R; 1 SEAU. 5 SPAU, RC L=17 km | 4.750,8 |
| Smardan ZAA 41/ AAu 98 |  | Smardan | L: 2547 LE: 2800 | A:81,33/100 Cz: 100 | 2F, 1 SP(RB), RD L=3 km, 1R; | 470 |
| Echipamente ROC |  | - | - | - | 1-Echip detectare pierderi Autocisterne 2- Echip intretinere RC 1-Sistem SCADA | 1.840 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 95.691,73 |

10.3	Prioritizarea Masurilor din cadrul proiectului

- 10.3.1 Prioritizarea masurilor din cadrul proiectului

Consultantul a ierarhizat măsurile proiectului identificate în Capitolul 7 - plan de investiţii pe termen lung în două etape: în primul rând, aglomerările şi zonele de alimentare cu apă au fost ordonate în funcţie de prioritatea lor în ceea ce priveşte aportul lor la realizarea obiectivului proiectului. În al doilea rând, componentele proiectului (tip de măsuri) au fost ierarhizate în scopul de a obţine o selecţie finală a masurilor de proiectul propuse pentru finanţare în cadrul proiectului Fondul de Coeziune.

A) Ierarhizarea aglomerărilor / zonelor de alimentare cu apă:

Consultantul a dezvoltat o grilă de evaluare pentru a selecta aglomerărilor prioritare care vor fi luate în considerare în studiu de fezabilitate şi in Aplicatia pe Fondul de Coeziune. Abordarea descrisă mai jos a fost considerata ca reprezentand metodologia cea mai adecvată. Abordarea stipulează că apa uzata este sectorul predominant, care determină stabilirea priorităţilor de aglomerări / zone de alimentare cu apă din judeţ.

1) Într-o primă etapă, aglomerările de ape uzate au fost analizate cu privire la data de conformare (criterii obligatorii):

- Au fost selectate aglomerările urbane care au ca data de conformare sfarşitul anului 2015  si care inca au nevoie de extinderi sau imbunatatiri ale sistemelor existente in vederea  conformarii pe deplin la Directivele 98/83/CE si 91/271/CE.

- Aglomerarile rurale cu mai mult de 2000 LE, care au data de conformare sfarsitul anului 2018, si care nu dispun de un sistem de colectare si tratare  a apei uzate sau care au nevoie de extinderi/ imbunatatiri ale sistemelor existente

• Termenul de conformare se defineste  pe baza cerinţelor şi reglementărilor actuale pentru tratarea apelor reziduale. În contextul european, anii de conformare sunt definiti în Directiva UE 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate urbane, precum şi în capitolul 22 din Tratatul de aderare.

2) Într-o a doua etapă zonele de alimentare cu apă au fost supuse analizei cu privire la data de conformitate (criterii obligatorii) şi se adaugă la lista de aglomerări pre-selectate şi zonele de alimentare cu apă. Zonele de alimentare cu apa care beneficiaza de un sistem existent de alimentare cu apă care furnizeaza apă de o calitate neconforma cu Directiva CE 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman au fost incluse în acesta etapa.

3) Într-o a treia etapă aglomerările de ape uzate au fost ordonate pe baza urmatoarelor criteriilor non-obligatorii:

- Dimensiunea aglomerării urbane: mărimea aglomerării urbane joacă un rol semnificativ pentru definirea ca o măsură prioritară, deoarece realizarea de proiecte în marile aglomerări permite conectarea si implicit asigurarea de servicii unui numar mai mare de locuitori. În plus, riscul asupra mediului creşte in functie de marimea aglomerarii.

| Criteriu: | Marimea aglomerarii |
| --- | --- |
| Indicator: | Locuitori echivalenti |

- Gradul de acoperire cu servicii in sectorul de apa uzata:volumele de apa uzata generate in aglomerari implica necesitatea de reducere a riscurilor asupra mediului şi sănătatii.

| Criteriu: | Rata de racordare la canalizare |
| --- | --- |
| Indicator: | Numarul total al locuitorilor echivalenti racordat in prezent la sistemul central de canalizare |

4) Într-a patra etapa s-a avut in vedere  asigurarea în toate aglomerările de apa uzata a existentei unui sistem centralizat de  alimentare cu apa. Astfel, s-a acordat prioritate acelor zone de alimentare cu apă, în care este propus a fi implementat un sistem de colectarere a apei uzate. Pentru a se asigura că fiecare gospodărie conectata la un sistem de colectare ape uzate si dispune de o conexiune corespunzătoare pentru un sistem de alimentare cu apa, rata de conectare, după punerea în aplicare a măsurilor prioritare, prin urmare, ar trebui să fie egală sau mai mare decât rata de colectare la sistemul de colectare a apelor uzate.

| Criteriu: | rata de conectare la reteaua de alimentarea cu apa |
| --- | --- |
| Indicator: | procent de populaţie conectata la sistemul centralizat de alimentare cu apă |

5) Într-o a cincea etapă, aglomerările prioritare şi zonele de alimentare cu apă propuse au fost prezentate şi discutate cu beneficiarii. Lista finală a aglomerărilor prioritare a avut in vedere atatconformarea la Directiva Europeana de apa uzata cat si la cea de apa potabila.

| Criteriu: | Termen de conformare |
| --- | --- |
| Indicator: |  |

B) Prioritizarea măsurilor de Investiţii:

- Măsurile de investiţii au fost ordonate după cum urmează (in baza obiectivelor definite în POS Mediu şi a Tratatului de aderare):

- Extinderea reţelei de canalizare, pentru a se asigura colectarea apelor uzate pentru  un minim de 90% în aglomerările selectate;

- Reabilitarea şi extinderea statiilor de epurare pentru a se asigura un tratament al tuturor apelor uzate colectate din aglomerările selectate;

- Extinderea reţelelor de distribuţie a apei pentru a se asigura conectarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă pentru un minim de 90% din populaţia într-o aglomerare selectate;

- Reabilitarea şi extinderea instalaţiilor de tratare a apei pentru a se asigura calitatea apei potabile, în conformitate cu Directiva CE 98/83/EEC (CE Directivei privind apa potabilă).

- Reabilitarea reţelelor de canalizare pentru a se reduce ratele de infiltrare şi, astfel, funcţionarea şi exploatarea eficientă a statiilor de epurare conectate la aceste reţele de canalizare;

- Reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă pentru a se asigura fiabilitatea sistemului de alimentare cu apă si pentru a reduce întreruperile de aprovizionare şi a îmbunătăţi calitatea apei.

- Investiţia în reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare, este extrem de necesara, dar nu constituie o prioritate primordiala în programul de finantare din Fondul de Coeziune. Lucrările de reabilitare, prin urmare, pot fi finanţate doar în acele cazuri în care serviciile de alimentare cu apa sau sistemele de captare apa uzata sunt grav afectate (după cum s-a menţionat mai sus la punctul 5 şi 6). sau in cazul in care se impune redimensionarea hidraulica, in vederea realizarii investitiilor propuse. Este cazul Municipiului Galati, unde este necesara reabilitarea a 2 conducte magistrale pentru a asigura cerina de apa si presiunea necesara pentru locuitori ce se vor conecta. Reabilitarea reţelelor poate fi pusa în aplicare treptat (în conformitate cu un plan de reabilitare) prin investitii de la bugetele autorităţilor locale, surse proprii ale operatorului sau alte fonduri şi surse de finanţare.

- 10.3.2 Rezultatele privind ierarhizarea investitiilor

Următorul tabel indica modul de ierarhizare a aglomerărilor în conformitate cu criteriile definite mai sus în capitolul 10.2.1. 10.2.2

In anexa 10-1 este prezenta lista completă a aglomerărilor (investitiilor prioritare).

Tab 10.4  Investitii prioritare pe aglomerari si zone de alimentare cu apa

| Cod Aglom. / ZAA | Denumire Aglomerare / ZAA | Marime Agl. (L.E.) / marime ZAA (locuitori) | Data conformare | Rata curenta conectare canalizare [%] | Rata curenta conectare furnizare apa [%] in 2012 | Ierarhie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galati ZAA 01 AAu 44 | Galati | 284792/ 396868 | 2015 | 98 | 99,6 | 1 |
| Beresti ZAA 003 AAu 08 | Beresti | 3800/ 4721 | 2015 | 31 | 54 | 1 |
| Cismele ZAA 41/ AAu 20 | Cismele | 2614/2880 | 2018 | 0 | 81,33 | 1 |
| Cosmesti ZAA 016/ AAu 65 | Cosmesti | 5389/5928 | 2018 | 0 | 70,1 | 1 |
| Independenta ZAA 01/ Aau 52 | Independenta | 4799/ 5280 | 2018 | 0 | 73,8 | 1 |
| Movileni ZAA 029/ Aau 65 | Movileni | 8624/9480 | 2018 | 0 | 100 | 1 |
| Piscu ZAA 01/ Aau 76 | Piscu | 4949/5 000 | 2018 | 0 | 79,2 | 1 |
| Sendreni ZAA 01/ Aau 94 | Sendreni | 7206/7920 | 2018 | 0 | 73,2 | 1 |
| Liesti ZAA 01/ Aau 56 | Liesti | 39637/ 32209 | 2015 | 94 | 97 | 1 |
| Pechea ZAA 05/ AAu 75 | Pechea | 18.107/15.615 | 2015 | 94 | 99 | 1 |
| Smardan ZAA41/ AAu 98 | Smardan | 2547/2800 | 2015 | 100 | 100 | 1 |
| Tecuci ZAA 02/Gr.02 | Tecuci Matca | 53.913/ 55.292 | 2015 | 98 0 | 97 0 | 1 |
| Tudor Vladimirescu ZAA 01 /AAu 106 | T. Vladimirescu | 5411/8640 | 2018 | 0 | 23 | 1 |

10.4	Lista masurilor de investitii prioritare

Pe baza priorităţilor prezentate în capitolul 10.2. de mai sus, următoarele aglomerări au fost selectate pentru a fi incluse în cererea  de finantare din Fondul de Coeziune.

Tab. 10.4 Listă de aglomerări şi zone de alimentare cu apă potabilă prioritare

| Cod of Aglom. / ZAA | Denumire Aglo. /ZAA | Marime ZAA (locuitori) |
| --- | --- | --- |
| ZAA 01 | Galati | 351.768 |
| ZAA 02 | Tecuci | 53.913 |
| ZAA 03 | Beresti | 3.800 |
| ZAA16 | Cosmesti | 6.683 |
| ZAA 05 | Pechea | 18.107 |
| ZAA29 | Movileni | 3.235 |
| ZAA41 | Smardan |  |

Următorul tabel prezintă toate măsurile de investitii prioritare ale proiectului, precum şi descrierea si baza pentru punerea în aplicare a proiectului.

Tab. 10.5 Lista detaliata de aglomerări şi zone de furnizare apa prioritare

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 01 – Piscu T. Vladimirescu Hanu Conachii, Independenta | Conducte de aductiune noi pentru comunele Piscu, Hanu Conachi si Independenta | Furnizarea de apă potabilă de calitate Reducerea riscurilor pentru sănătate In prezent in aceste localitati sunt permanent depasiri la turbiditate, Fe, NH3 | 2015 |
|  | Statii de clorinare in comunele Piscu, Hanu Conachii si Independenta, Traian si cartier Barbosi (oras Galati) | Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare Reducerea riscurilor de sanatate. | 2015 |
|  | Extindere retea de distributie, rezervoare si statii de pompare in comunele Piscu, T. Vladimirescu, Hanu Conachi si Independenta, Traian , Sendreni, Liesti si cartier Barbosi (oras Galati), cartier Filesti si oras Galati | Reducerea riscurilor de sanatate. Cresterea numarul populatiei conectate. Cresterea nivelului de veniturilor | 2018 |
|  | Reabilitare retele de distributia apei in orasul Galati | Siguranta furnizarii apei catre orasul Galati Reducerea pierderilor Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2015 - 2042 |
| AAu 044 | Galati |  |  |
|  | Extindere retele de canalizare in cartierele Filesti si Barbosi | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2015 |
|  | Reabilitare conducte magistrale in Municipiul Galati | Protectia mediului Reducerea pierderilor de apa Asigurarea cerintei de apa si a presiunii pentru locuitori noi conectati la sistem Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa | 2018 |
|  | Statie de epurare monobloc pentru cartierele Filesti si Barbosi | Protectia mediului Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2015 |
|  | Reabiltare retea de canalizare | Protectia mediului Reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor | 2015 - 2042 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 02 – Tecuci(Tecuci si Matca) | Conducta de aductiune | Aductiune front captare Rotunda-Tecuci | 2015 |
|  | Extindere retea de distributie in orasul Tecuci | Reducerea riscurilor de sanatate. Cresterea numarul populatiei conectate. Cresterea nivelului de veniturilor | 2015 |
|  | Reabilitare retele de distributia apei in orasul Tecuci | Siguranta furnizarii apei catre orasul Tecuci Reducerea pierderilor Reducerea riscurilor pentru sanatate Grad de uzura foarte avansat | 2015 - 2042 |

| Zona de Aliementare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 03 – Beresti si Beresti Meria | Extindere front de captare - 2 foraje | Furnizarea de apă potabilă sanogena Reducerea riscurilor pentru sănătate Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Beresti Meria Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa | 2015 |
|  | Conducta de aductiune | Conectarea comunei Beresti Meria la sistemul de alimentare cu apa Beresti | 2015 |
|  | Statii de reclorinare | Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare Reducerea riscurilor de sanatate. | 2015 |
|  | Extindere retea de distributie, reabilitare rezervor de inmagazinare si 3 statii de pompare (booster), redimensionare a conductei de aductiune | Reducerea riscurilor de sanatate. Cresterea numarul populatiei conectate. Cresterea nivelului de veniturilor Protecţia apei potabilă împotriva poluării aerului Asigurarea debitului necesar si presiunii necesare | 2015 |
|  | Reabilitare retele de distributia apei in orasul Beresti | Siguranta furnizarii apei catre orasul Beresti Reducerea pierderilor Reducerea riscurilor pentru sanatate Grad de uzura foarte avansat | 2015 - 2042 |
| AAu 008 | Beresti |  |  |
|  | Extindere retele de canalizare in orasul Beresti si infintare retea de canalizare in comuna Beresti - Meria | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2015 |
|  | Reabiltare retea de canalizare | Protectia mediului Reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor Grad de uzaura foarte avansat | 2015 - 2042 |
|  | SEAU MB noua – 4721 LE | Protectia Mediului Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei |  |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 05 Pechea | Extindere retea de distributie a apei | Reducerea riscurilor de sanatate. Cresterea numarul populatiei conectate Cresterea nivelului veniturilor | 2018 |
| AAu 075 | Pechea |  |  |
|  | Extindere retele de canalizare in comunele Pechea, Slobozia Conachii si Cuza Voda | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 03 – Cosmesti | Extindere front de captare - 3 foraje | Furnizarea de apă potabilă sanogena Reducerea riscurilor pentru sănătate Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Cosmesti Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa | 2018 |
|  | Conducta de aductiune | Conectarea satului Cosmesti la sistemul de alimentare cu apa Cosmesti | 2018 |
|  | Statii de clorinare Cosmesti Deal Instalatie de deferizare la Furcenii Noi | Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare Reducerea riscurilor de sanatate Asigurarea furnizarii de apa la parametrii chimici conformi cu legislatia in vigoare – Conform buletinelor de analiza a apei, se inregistreaza permanent depasiri mari la parametrul Fe | 2015 |
|  | Extindere retea de distributie, reabilitare SP, 1 rezervor de inmagazinare si 1 SP pentru Cosmesti Vale | Reducerea riscurilor de sanatate. Cresterea numarul populatiei conectate. Cresterea nivelului de veniturilor Protecţia apei potabilă împotriva poluării aerului Asigurarea debitului necesar si presiunii necesare | 2018 |
| AAu 94 | Cosmesti – inclusa la Movileni |  |  |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 029 – Movileni | Extindere front de captare 3 foraje | Furnizarea de apă potabilă sanogena Reducerea riscurilor pentru sănătate Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa | 2018 |
|  | Instalati de deferizare si eliminare amoniu | Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare Reducerea riscurilor de sanatate. Asigurarea furnizarii de apa la parametrii chimici conformi cu legislatia in vigoare – Conform buletinelor de analiza a apei, se inregistreaza permanent depasiri mari la parametrul Fe si amoniu | 2015 |
| AAu 094 | Movileni |  |  |
|  | Extindere retele de canalizare in comunele Cosmesi si Movileni, inclusive 10 SPAU | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |
|  | SEAU MB noua – 9480 LE | Protectia Mediului Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei | 2018 |
| ZAA 01 - Liesti | Inclus la ZAA - 01 |  |  |
| AAu 075 | Liesti |  |  |
|  | Extindere retele de canalizare in aglomerarea Liesti | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |
|  | Reabiltare echipamentele EM la SEAU | Protectia mediului Siguranta in functionare a SEAU Reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor | 2024 - 2042 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 001– Independenta | Inclus la ZAA – 01 - Galati |  |  |
| AAu 052 | Independenta |  |  |
|  | Infiintare retea de canalizare | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |
|  | SEAU MB noua – 5280 LE | Protectia Mediului Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei | 2018 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 001– Tudor Vladimirescu | Inclus la ZAA – 01 - Galati |  |  |
| AAu 106 | Tudor Vladimirescu |  |  |
|  | Extindere retea de canalizare | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |
|  | SEAU MB noua – 8640 LE | Protectia Mediului Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei | 2018 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 001– Piscu | Inclus la ZAA – 01 - Galati |  |  |
| AAu 106 | Piscu |  |  |
|  | Infiintare retea de canalizare | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |
|  | SEAU MB noua – 5000 LE | Protectia Mediului Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei | 2018 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 001– Sendreni | Inclus la ZAA – 01 - Galati |  |  |
| AAu 94 | Sendreni |  |  |
|  | Infiintare retea de canalizare in comunele Sendreni si Branistea | Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |
|  | SEAU MB noua – 7920 LE | Protectia Mediului Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei | 2018 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 41– Smardan (Smardan, Cismele, M. Kogalniceanu) | Extindere front de captare - 2+2 foraje | Furnizarea de apă potabilă sanogena Reducerea riscurilor pentru sănătate Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Smardan Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa | 2018 |
|  | Conducta de aductiune (extindere) | Conectarea noilor foraje Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Smardan Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa | 2018 |
|  | Statie de deferizare Cismele | Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare Reducerea riscurilor de sanatate Asigurarea furnizarii de apa la parametrii chimici conformi cu legislatia in vigoare – Conform buletinelor de analiza a apei, se inregistreaza permanent depasiri mari la parametrul Fe | 2015 |
|  | Extindere retea de distributie, reabilitare SP, 1+1 rezervor de inmagazinare | Reducerea riscurilor de sanatate. Cresterea numarul populatiei conectate. Cresterea nivelului de veniturilor Protecţia apei potabilă împotriva poluării aerului Asigurarea debitului necesar si presiunii necesare | 2018 |
| AAu 20 | Cismele | Infiintare retea de canalizare si SEAU Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |

| Zona de Alimentare | Descriere | Baza de justificare | Termen Comformare |
| --- | --- | --- | --- |
| AAu 20 | Cismele | Infiintare retea de canalizare si SEAU Protectia mediului Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat Reducerea riscurilor pentru sanatate | 2018 |

Extinderile prevazute includ toate echipamentele si constructiile auxiliare de pe retele – se face referire la statii de pompare sau instalatii de dezinfectie. O descriere detaliata a masurilor sunt prezentate in anexele 10-2.

Ratele de conectare prognozate pentru perioada de implementare a proiectului sunt conforme cu cele prezentate in tebelele anterioare.

10.5	Indicatori cheie de performanta

Avantajele proiectului cu indicatorii de realizare stabiliti pentru atingerea obiectivelor naţionale şi obiectivelor la nivelul judeţului sunt prezentate în capitolul 6 şi indicatorii stabiliti sunt inclusi în următorul capitol 10.5.

Următorul tabel oferă o listă de indicatori de performanţă cheie şi date-cheie pentru aglomerările prioritare selectate, care vor fi finanţate în cadrul Fondului de coeziune.

Tab. 10.6 Date-cheie pentru măsurile prioritare de investiţii finanţate în cadrul Fondul de Coeziune - date generale

| N° | Indicatori | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Judet | Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Denumire Zona AA |  | Galati | Tecuci | Beresti | Pechea | Cosmesti | Movileni |  | Liesti | Independenta | T Vladim. | Piscu | Sendreni | Cismele | Smardan |  |
| 1.3 | Denumire Aglomerare |  | AA044 | Gr 02 | AAu 08 | AAu 75 | AAu 65 | AAu 65 |  | AAu 56 | AAu 52 | Aau 106 | AAu 76 | AAu 94 | AAu 20 ZAA41 | AAu98 ZAA41 |  |
|  |  |  | ZAA-01 | ZAA 02 | ZAA - 03 | ZAA 05 | ZAA-16 | ZAA-29 |  | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 |  |  |  |
| 1.4 | Total populatie in Aglomerare WW in zona prioritara | 1000*nr. | 284,8 | 53,9 | 3,8 | 18,1 | 6,7 | 3,2 |  | 39,6 | 4,8 | 5,4 | 4,9 | 7,2 | 2,614 | 2,547 |  |
| 1.5 | Total incarcare poluare generata in zona Aglomerare Prioritara | 1000*L.E. | 369,8 | 55,3 | 4,7 | 15,6 | Inclus in Movileni | 9,5 |  | 32,2 | 5,3 | 8,6 | 5,0 | 7,9 | 2,880 | 2,8 |  |
| 1.6 | Total investitii costuri | 1000*€ | 17 103 | 6 645 | 7 578 | 1 107 | 2 107 | 11 557 |  | 2 226 | 6 234,9 | 9 757,3 | 6 690 | 11 635,8 | 4 750 | 470 |  |
| Total FC |  | 1000*€ | 95.691.732 |  |  |  |  |  |

Nota: Costurile includ si costurile pentru proiectare, supervizare, neprevazute, etc..

Tab. 10.7 Date-cheie pentru măsurile prioritare - apa uzata

| N° | Indicatori | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Judet | Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Denumire Zona AA |  | Galati | Tecuci | Beresti | Pechea | Cosmesti | Movileni | Liesti | Independenta | Tudor Vladimirescu | Piscu | Sendreni | Cismele | Smardan |  |
| 2.3 | Denumire Aglomerare |  | AA044 | Gr 02 | AAu 08 | AAu108 | AAu 94 | AAu 94 | AAu 56 | AAu 52 | Aau 106 | AAu 76 | AAu 94 | AAu 20 ZAA41 | AAu98 ZAA41 |  |
|  |  |  | ZAA-01 | ZAA 02 | ZAA - 03 | ZAA 05 | ZAA-16 | ZAA-29 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 |  |  |  |
| 2.4 | Total populatie in Aglomerare AU, in zona prioritara | 1000*nr | 0,64 | 53,9 | 3,80 | 18,11 | 3,40 | 1,28 | 0,67 | 1,17 | 5,41 | 0,81 | 1,82 | 2,614 | 2,547 |  |
| 2.5. | Total incarcare poluare (CBO) generat in Aglomeratia zonei prioritare | kg/zi | 44,66 | 7,19 | 4,18 | 2,04 | 0,28 | 0,21 | 5,25 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,46 |  |  |  |
| 2.6 | Costurile totale pentru Sisteme ale apelor uzate (colectare, interconectare, pompare, tratament), finanţat CF | 1000*€ | 7 288 | 3 408 | 4 603 | 1107 |  | 11136,96 | 2226,00 | 6 234,88 | 9757,28 | 6690 | 11635,84 | 3848,8 | - |  |
| 2.7 | Cost specific /locuitor pentru sistemele de colectare apa uzata | € / locuitor | 0 | 687 | 824,2 | 1303,4 | 0 | 904,5 | 1366 | 863 | 1241 | 996 | 1228 | 1336 | - |  |
| 2.8 | Cost total de investitie pentru SEAU | 1000*€ | 1 500 | 0 | 1 473 | 1 798 | 0 | 3 337 | 0 | 2 091 | 3 041 | 1 760 | 2 788 | 1 108,8 | - | - |
| 2.9 | Costuri Investitie pentru SEAU in functie de capacitatea proiectata in LE | € / loc. | 287 | 0 | 312 | 0 | 0 | 352 | 0 | 396 | 352 | 352 | 352 | 385 | - | - |

| N° | Indicatori | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Judet | Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Denumire Zona AA |  | Galati | Tecuci - include Matca | Beresti | Pechea | Cosmesti | Movileni | Liesti | Independenta | T. Vladim. | Piscu | Sendreni |  |  |  |
| 2.3 | Denumire Aglomerare |  | AA044 | Gr 02 | AAu 08 | AAu108 | AAu 94 | AAu 94 | AAu 56 | AAu 52 | Aau 106 | AAu 76 | AAu 94 |  |  |  |
|  |  |  | ZAA-01 | ZAA 02 | ZAA - 03 | ZAA 05 | ZAA-16 | ZAA-29 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 |  |  |  |
| 2.4 | Total populatie in Aglomerare AU in zona prioritara | 1000*nr | 0,64 | 53,91 | 3,80 | 18,11 | 3,40 | 1,28 | 0,67 | 1,17 | 5,41 | 0,81 | 1,82 |  |  |  |
| 2.5. | Tipul măsurii propuse pentru staţia de epurare (N = noi statii, R = reabilitare,MB = mecano biologica, T = tratarea tertiara | N/R/MB | N/T | - | N/MB | - | - | N/MB | - | N/MB | N/MB | N/MB | N/MB |  |  |  |
| 2.6 | Rata de acoperire a serviciilor privind colectarea si tratarea apelor uzate - înainte de proiect | % | 98,0 | 69,5 (Tecuci 98 Matca 0) | 31 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 2.7 | Rata de acoperire a serviciilor privind colectarea si tratarea apelor uzate - dupa proiect | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Total lungime retea canalizare existenta | km | 531 | 81,1 | 5 | 6,7 | 0 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 0 |
|  | Extindere POS Mediu | km | 0 | 58.32 | 0 | 100,42 | 0 | 0 | 154,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Lungimea totala a retelei de canalizare propuse pentru reabilitare (până în 2042) | km | 251,2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Lungimea totala a retelei de apa de canalizare propusa pentru extindere | km | 26 | 20,5 | 21 | 6,75 | 0 | 53 | 15,9 | 29 | 46 | 33,5 | 60 | 17 | - | 30,9 |
| 2.11 | Costurile de investiţii pe lungime de reabilitare a retelelor de canalizare (până în anul 2042) | € / km | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Costurile de investiţii pe lungime de reabilitare colectoare principale | Numai constructii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | Indicatori | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Judet | Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Denumire Zona AA |  | Galati | Tecuci - include Matca | Beresti | Pechea | Cosmesti | Movileni | Liesti | Independenta | T. Vladim. | Piscu | Sendreni | Cismele | Smardan |  |
| 2.3 | Denumire Aglomerare |  | AA044 | Gr 02 | AAu 08 | AAu108 | AAu 94 | AAu 94 | AAu 56 | AAu 52 | Aau 106 | AAu 76 | AAu 94 | AAu 20 ZAA41 | AAu98 ZAA41 |  |
|  |  |  | ZAA-01 | ZAA 02 | ZAA - 03 | ZAA 05 | ZAA-16 | ZAA-29 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 | AAu 20 ZAA41 | AAu98 ZAA41 |  |
| 2.4 | Costurile de investiţii pentru extinderea colector principal pentru fiecare număr suplimentar de populaţia deservită | € / cap | Numai constructii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Costurile de investiţii pentru reabilitarea colector principal pe numărul total al populaţiei în WSZ | € / cap | Numai constructii noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 10.8 Date-cheie pentru măsurile prioritare - Alimentare cu apă

| N° | Indicatori | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Judet | Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Denumire Zona AA |  | Galati | Tecuci | Beresti | Pechea | Cosmesti | Movileni | Liesti | Independenta |  | T V | Piscu | Sendreni |  |  |  | Cismele | Smardan |  |
| 2.3 | Denumire Aglomerare |  | AA044 | Gr 02 | AAu 08 | AAu 75 | AAu 65 | AAu 65 | AAu 56 | AAu 52 |  | Aau 106 | AAu 76 | AAu 94 |  |  |  | AAu 20 ZAA41 | AAu98 ZAA41 |  |
|  |  |  | ZAA-01 | ZAA 02 | ZAA - 03 | ZAA 05 | ZAA-16 | ZAA-29 | ZAA-01 | ZAA-01 |  | ZAA-01 | ZAA-01 | ZAA-01 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Costurile de investiţii totale a sistemelor de alimentare cu apă - FC | 1000*€ | 9 815,0 | 3 237,0 | 2 974,2 | 162,0 | 2 107,0 | 420,0 | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 902,0 | 470,0 |  |
| 3.2 | Numar de locuitori in ZAA | 1000*nr | 351,9 | 53,9 | 3,8 | 18,1 | 6,7 | 3,2 | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  | 5162 |  |  |
| 3.3 | Nr de locuitori beneficiari proiect |  | 24,97 | 13,1 | 3,8 | 0,2 | 6,7 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Total pe cap de locuitor de investiţii costurile de sisteme de alimentare cu apa per număr de locuitori în ZAA * | € / cap | 415,5 | 695,1 | 782,6 | 675,0 | 315,9 | 129,8 | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,78 |  |  |
| 3.5 | Sursa de apa (AS=apa subterana, ASr=apa de suprafata) | AS/Asr | AS+Asr | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS |  | AS | AS | AS |  |  |  | Asr |  |  |
| 3.6 | Problema principală pentru alimentare de apa |  |  |  |  |  |  | Fe, NH3, turbiditate |  | Fe, NH3, turbiditate |  | Fe, NH3, turbiditate | Fe, NH3, turbiditate |  |  |  |  | Fe |  |  |
| 3.6.1 | Problemă de calitate (Non-conforme la calitatea apă) d - da; nu -n | d/n | n | n | n | n | n | d | n | d |  | d | d | n |  |  |  | d | n |  |
| 3.6.2 | Întreruperile de aprovizionare din cauza deficienţelor sistemului pe o lungime de reţea/ an | nr/km/an | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |
| 3.6.3 | Alimentarea cu apa rata de acoperire a serviciului înainte de proiect | % | 99,6 | Tecuci - 97, Matca- 0 | 54 | 99 | 70,1 | 100 | 97 | 73,8 |  | 67 | 79,2 | 73,2 |  |  |  | 81,3 |  |  |
| 3.7 | Alimentarea cu apa rata de acoperire a serviciului dupa proiect | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 3.8 | Lungimea totala a retelei de apa existente în reţeaua de distribuţie de alimentare | km | 532,0 | 82,2 | 17,5 | 45 | 27,4 | 6 | 10,5 | 22,5 |  | 25,3 | 33 | 54 |  |  |  | 13 | 13 |  |
| 3.9 | Extindere retea de distributia apei - POS Mediu | km | 0,0 | 0 | 32,23 | 68,188 | 0 | 0 | 114,4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.10 | Lungimea totala a retelei de alimentare cu apă de distribuţie propusa pentru reabilitarea | km | 2,1 | 8,267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.11 | Lungimea totala a retelei de alimentare cu apă de distribuţie propuse pentru extindere | km | 43,5 | 61,2 | 12,5 | 1,8 | 12,5 |  | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 3,0 |  |
| 3.12 | Lungimea totala extindere conducte de aductiune | km | 3,55 | 4,5 | 0,5 | 0 | 1 | - | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | - |  |
| 3.13 | Costurile de investiţii pe lungime retea alimentare cu apă reabilitata | € / km | 916,74 | 150 | 100 | - | - | - | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 3.14 | Costurile de investiţii pe lungime retea alimentare cu apă - extindere | € / km | 95,05 | 110,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 3.15 | Costurile de investiţii pe conducta de aductiune | € / km | 774,3 | 170 | 60 | - | 90 | - | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Costuri aferente reabilitare puturi | € / cap locuitor | - | 15,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Costuri aferente extindere front de captare | € / cap locuitor | - | - | 31,6 |  | 10,5 | 37,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Cost investitii pe lungimea reabilitarii conducte de transport | € / km | 1300/570 | - | 120 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Costuri investitii tratare apa | 1000*€ | 300,0 | 50 | 50 |  | 350 | 300 | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Tip masura propusa pt STAP (N=nou, R=Reabilitare) | N/R | N | N | N |  | N | N | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Costuri investitie pentru STAP/ numar total populatie in ZAA | € / cap locuitor | 12,2 | 4,1 | 13,2 |  | 52,4 | 92,7 | incluse in ZAA 01 Galati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Costurile includ si costurile pentru proiectare, supervizare, neprevazute, etc..

10.6	Sinteza masurilor prioritare de investitii

Următorul tabel rezumă costurile de investiţii pentru aglomerările prioritare selectate / zone de alimentare cu apă. Tabele detaliate sunt prezentate în anexa 10.

| Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele ulterioare** | Sursa de finantare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2027 | 2028-2042 | Fond de coeziune | Altele |
| 1 | Aglomerare 1 Galati |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Alimentare cu apă potabilă | 81949 000 | 48 339 000 | 12 600 000 | 27 000 000 | 15 805 000 | 72 000 000 |
| 1.2 | Canalizare | 65 382 000 | 5 382 000 | 31 371 750 | 28 650 000 | 5 382 000 | 60 000 000 |
| 2 | Aglomerare 2 Tecuci |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Alimentare cu apă potabilă | 26 228 000 | 10 518 000 | 6 530 000 | 9 180 000 | 10 518 000 | 15 710 000 |
| 2.2 | Canalizare | 22 306 000 | 9 106 000 | 0 | 13 200 000 | 9 106 000 | 13 200 000 |
| 3 | Aglomerare 3 Targu Bujor |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Canalizare | 13 228 000 | 0 | 5 062 000 | 8 166 000 | 0 | 13 228 000 |
| 4 | Aglomerare 4 Beresti |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2 974 200 | 2 974 200 | 0 | 0 | 2 974 200 | 0 |
| 4.2 | Canalizare | 4 603772 | 4 603772 | 0 | 0 | 4 603772 | 0 |
| 5 | Aglomerare 5 Pechea |  |  |  | 0 |  |  |
| 5.1 | Alimentare cu apă potabilă | 162 000 | 162 000 | 0 | 0 | 162 000 | 0 |
| 5.2 | Canalizare | 2 445 000 | 945 000 | 336 000 | 1 164 000 | 945 000 | 1 500 000 |

| Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele ulterioare** | Sursa de finantare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2027 | 2028-2042 | Fond de coeziune |  | Altele |
| 6 | Aglomerare 6 Cosmesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2 107000 | 2 107000 | 0 | 0 | 2 107000 |  | 0 |
| 6.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 7 | Aglomerare 7 Movileni |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Alimentare cu apă potabilă | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |  | 0 |
| 7.2 | Canalizare | 11 136 960 | 11 136 960 | 0 | 0 | 11 136 960 |  | 0 |
| 8 | Aglomerare 8 Independenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8.2 | Canalizare | 6 234 880 | 6 234 880 | 0 | 0 | 6 234 880 |  | 0 |
| 9 | Aglomerare 9 Liesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 9.2 | Canalizare | 4 230 000 | 2 226 000 | 458 716 | 1 545 285 | 2 226 000 |  | 2 004 000 |
| 10 | Aglomerare 10 Piscu |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10.2 | Canalizare | 6 690 000 | 6 690 000 | 0 | 0 | 6 690 000 |  | 0 |
| 11 | Aglomerare 11 Sendreni |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 11.2 | Canalizare | 11 635 840 | 11 635 840 | 0 | 0 | 11 635 840 |  | 0 |
| 12 | Aglomerare 12 Tudor Vladmirescu |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele ulterioare** | Sursa de finantare |  |  |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2027 | 2028-2042 | Fond de coeziune |  | Altele |
| 12.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 12.2 | Canalizare | 9 757 280 | 9 757 280 | 0 | 0 | 9 757 280 |  | 0 |
| 13 | Aglomerare 13 Baleni |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 524 000 | 448 000 | 0 | 176 000 | 0 |  | 624 000 |
| 13.2 | Canalizare | 3 267 501 | 2 392 000 | 0 | 875 501 | 0 |  | 3 267 501 |
| 14 | Aglomerare 14 Brahasesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 112 500 | 1 112 500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 112 500 |
| 14.2 | Canalizare | 7 869 742 | 6 311 200 | 0 | 1 558 542 | 0 |  | 7 869 742 |
| 15 | Aglomerare 15 Buciumeni |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 240 000 |
| 15.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 16 | Aglomerare 16 Cavadinesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Alimentare cu apă potabilă | 811 000 | 739 000 | 0 | 72 000 | 0 |  | 811 000 |
| 16.2 | Canalizare | 5 768 222 | 5 074 450 | 0 | 693 771 | 0 |  | 5 768 222 |
| 17 | Aglomerare 17 Cismele |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 17.2 | Canalizare | 4 444 398 | 3 704 800 | 0 | 739 598 | 0 |  | 4 444 398 |
| 18 | Aglomerare 18 Corod |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Alimentare cu apă potabilă | 4 023 000 | 2 922 000 | 0 | 111 000 | 0 |  | 3 033 000 |
| 18.2 | Canalizare | 6 783 126 | 5 427 680 | 0 | 1 355 446 | 0 |  | 6 783 126 |
| 19 | Aglomerare 19 Costache Negri |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2 064 000 | 1 254 000 | 378 000 | 432 000 | 0 |  | 2 064 000 |
| 19.2 | Canalizare | 3 851 245 | 3 038 140 | 0 | 813 105 | 0 |  | 3 851 245 |
| Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele ulterioare** | Sursa de finantare |  |  |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2027 | 2028-2042 | Fond de coeziune | Altele |  |
| 20 | Aglomerare 20 Cuca |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Alimentare cu apă potabilă | 739 000 | 628 000 | 55 500 | 55 500 | 0 | 739 000 |  |
| 20.2 | Canalizare | 3 570 457 | 2 897 484 | 0 | 672 973 | 0 | 3 570 457 |  |
| 21 | Aglomerare 21 Cudalbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Alimentare cu apă potabilă | 3 770 500 | 3 709 500 | 0 | 61 000 | 0 | 3 770 500 |  |
| 21.2 | Canalizare | 9 335 675 | 7 488 224 | 0 | 1 847 451 | 0 | 9 335 675 |  |
| 22 | Aglomerare 22 Foltesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2 274 500 | 766 500 | 124 000 | 124 000 | 0 | 1 014 500 |  |
| 22.2 | Canalizare | 13 168 050 | 11 044 300 | 0 | 2 123 750 | 0 | 13 168 050 |  |
| 23 | Aglomerare 23 Frumusita |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Alimentare cu apă potabilă | 752 499 | 447 500 | 0 | 0 | 0 | 447 500 |  |
| 23.2 | Canalizare | 2 941 671 | 1 572 000 | 0 | 1 369 671 | 0 | 2 941 671 |  |
| 24 | Aglomerare 24 Ghidigeni |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Alimentare cu apă potabilă | 374 000 | 0 | 187 000 | 187 000 | 0 | 374 000 |  |
| 24.2 | Canalizare | 6 833 175 | 4 957 600 | 0 | 1 875 575 | 0 | 6 833 175 |  |
| 25 | Aglomerare 25 Grivita |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 658 200 | 1 297 000 | 180 600 | 180 600 | 0 | 1 658 200 |  |
| 25.2 | Canalizare | 1 782 525 | 868 000 | 0 | 36 800 | 0 | 904 800 |  |
| 26 | Aglomerare 26 Munteni |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2 867 038 | 2 576 999 | 0 | 290 039 | 0 | 2 867 038 |  |
| 26.2 | Canalizare | 5 699 881 | 4 590 540 | 0 | 1 109 341 | 0 | 5 699 881 |  |
| 27 | Aglomerare 27 Namoloasa |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Alimentare cu apă potabilă | 789 000 | 729 000 | 0 | 60 000 | 0 | 789 000 |  |
| 27.2 | Canalizare | 3 378 025 | 2 777 100 | 0 | 600 925 | 0 | 3 378 025 |  |
| Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele ulterioare** | Sursa de finantare |  |  |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2027 | 2028-2042 | Fond de coeziune | Altele |  |
| 28 | Aglomerare 28 Negrilesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Alimentare cu apă potabilă | 923 000 | 869 000 | 18 000 | 36 000 | 0 | 923 000 |  |
| 28.2 | Canalizare | 4 427 860 | 3 591 120 | 0 | 836 740 | 0 | 4 427 860 |  |
| 29 | Aglomerare 29 Nicoresti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 504 099 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 |  |
| 29.2 | Canalizare | 3 978 283 | 3 211 408 | 0 | 766 876 | 0 | 3 978 283 |  |
| 30 | Aglomerare 30 Rediu |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 030 599 | 657 500 | 0 | 0 | 0 | 657 500 |  |
| 30.2 | Canalizare | 6 876 370 | 5 771 915 | 0 | 1 104 455 | 0 | 6 876 370 |  |
| 31 | Aglomerare 31 Schela |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2 334 199 | 2 091 400 | 35 000 | 207 799 | 0 | 2 334 199 |  |
| 31.2 | Canalizare | 4 733 767 | 4 106 460 | 0 | 627 307 | 0 | 4 733 767 |  |
| 32 | Aglomerare 32 Smardan |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 416 924 | 1 354 412 | 0 | 62 512 | 0 | 1 416 924 |  |
| 32.2 | Canalizare | 2 182 656 | 1 680 000 | 0 | 502 656 | 0 | 2 182 656 |  |
| 33 | Aglomerare 33 Tulucesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Alimentare cu apă potabilă | 609 099 | 409 700 | 99 700 | 99 700 | 0 | 609 099 |  |
| 33.2 | Canalizare | 6 571 873 | 4 724 000 | 0 | 1 847 873 | 0 | 6 571 873 |  |
| 34 | Aglomerare 34 Tepu |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Alimentare cu apă potabilă | 642 000 | 463 000 | 89 500 | 89 500 | 0 | 642 000 |  |
| 34.2 | Canalizare | 3 773 650 | 3 024 600 | 0 | 749 050 | 0 | 3 773 650 |  |
| 35 | Aglomerare 35 Valea Marului |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 286 000 | 1 103 000 | 0 | 183 000 | 0 | 1 286 000 |  |
| 35.2 | Canalizare | 3 967 670 | 3 244 250 | 0 | 723 420 | 0 | 3 967 670 |  |
| Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele ulterioare** | Sursa de finantare |  |  |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2027 | 2028-2042 | Fond de coeziune |  | Altele |
| 36 | Aglomerare 36 Vanatori |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Alimentare cu apă potabilă | 366 000 | 210 000 | 78 000 | 78 000 | 0 |  | 366 000 |
| 36.2 | Canalizare | 8 182 480 | 7 040 225 | 0 | 1 142 255 | 0 |  | 8 182 480 |
| 37 | Aglomerare 37 Mastacani |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1 952 505 | 1 710 105 | 127 200 | 115 200 | 0 |  | 1 952 505 |
| 37.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 37 | Zona Rurala (zona rurala judeteana neprioritara) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Alimentare cu apă potabilă | 38 315 306 | 5 297 893 | 5 434 308 | 14 727 799 | 0 |  | 25 460 000 |
| 38.2 | Canalizare | 90 697 303 | 8 657 500 | 15 150 625 | 19 479 375 | 0 |  | 43 287 500 |
|  | Total general | 559954503 | 265 408936 | 79 534148 | 149 706 386 | 93847932 |  | 400 801 539 |

Tab. 10.10 Rezumatul Costul de investiţii prioritare, în aglomerări Fondul de Coeziune

| Nr. crt. | Obiect | Cost total |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aglomerare 1 Galati |  |
| 1.1 | Alimentare cu apă potabilă | 15805000 |
| 1.2 | Canalizare | 7288000 |
| 2 | Aglomerare 2 Tecuci |  |
| 2.1 | Alimentare cu apă potabilă | 3237000 |
| 2.2 | Canalizare | 3408000 |
| 3 | Aglomerare 3 Beresti |  |
| 3.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2 974200 |
| 3.2 | Canalizare | 4603772 |
| 4 | Aglomerare 4 Pechea |  |
| 4.1 | Alimentare cu apă potabilă | 162000 |
| 4.2 | Canalizare | 945000 |
| 5 | Aglomerare 5 Cosmesti |  |
| 5.1 | Alimentare cu apă potabilă | 2107000 |
| 5.2 | Canalizare | 0 |
| 6 | Aglomerare6 Movileni |  |
| 6.1 | Alimentare cu apă potabilă | 420000 |
| 6.2 | Canalizare | 11136960 |
| 7 | Aglomerare 7 Independenta |  |
| 7.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 |
| 7.2 | Canalizare | 6234880 |
| 8 | Aglomerare 8 Liesti |  |
| 8.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 |
| 8.2 | Canalizare | 2226000 |
| 9 | Aglomerare 9 Piscu |  |
| 9.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 |
| 9.2 | Canalizare | 5483607 |
| 10 | Aglomerare 10 Sendreni |  |
| 10.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 |
| 10.2 | Canalizare | 9537574 |
| 11 | Aglomerarea 11 Smardan |  |
| 11.1 | Alimentare cu apă potabilă | 1372000 |
| 11.2 | Canalizare | 3848800 |
| 11 | Aglomerare 11 Tudor Vladimirescu |  |
| 11.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 |
| 11.2 | Canalizare | 7997770 |
| 12 | ROC (Echipamente si SCADA) |  |
| 12.1 | Alimentare cu apă potabilă | 0 |
| 12.2 | Canalizare | 0 |
| ST-1 | Sub-total 1 | 78.767.649 |
| 11 | Echipament | 1 840 000 |
| 12 | Asistenta Tehnica | 1.538.553 |
| 13 | Proiectare | 3.846.382 |
| 14 | Supervizare | 2.307.829 |
| 15 | Taxe | 1.538.553 |
| 16 | Cheltuieli neprevazute* | 7.269.663 |
| ST-2 | Sub-total 2 | 16.924.083 |
| TG | Total General | 95.691.732 |
| *pentru a evita calcularea dubla, preturile unitare luate in considerare pentru calculul costului au inclus si costurile din subtotal 2. |  |  |

Tabel 10.11 Lista investitii prioritare economii POS 2007-2013

| Nr. crt. | Aglomerare | Obiect | Cost total (euro) | Faza 1 (2007-2013) | Sursa de finantare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fond de coeziune |
| 1 | Aglomerarea Galati | stand automat de verificat contoare electronice | 196.000 | 4.620.824,00 | 4.620.824,00 |
|  |  | contor apa rece electromagnetic 190 buc | 290.000 |  |  |
|  |  | achizitie contori | 3.944.824,00 |  |  |
|  |  | echipament transport namol | 120.000 |  |  |
|  |  | autoutilaj pentru imprastiat namol in agricultura 1 buc. | 70.000 |  |  |
|  |  | total | 4.620.824 |  |  |
| 2 | Aglomerarea Tecuci | achizitie contori si module | 750.000 | 1.689.167,00 | 1.689.167,00 |
|  |  | Autocuratitor combinat intretinere sisteme canalizare 1 buc | 310.000 |  |  |
|  |  | autovidanja 1 buc | 126.667 |  |  |
|  |  | autocisterna 1 buc | 75.000,00 |  |  |
|  |  | instalatie de preparat hipoclorit | 60.000 |  |  |
|  |  | buldoexcavator 1 buc | 62.500 |  |  |
|  |  | autolaborator detectare pierderi 1buc. | 185.000,00 |  |  |
|  |  | incarcator frontal 1 buc | 120.000,00 |  |  |
|  |  | total | 1.689.167,00 |  |  |
| 3 | Aglomerarea Liesti | achizitie contori si module | 624.883,00 | 1.234.050,00 | 1.234.050,00 |
|  |  | Autocuratitor simplu intretinere sisteme canalizare 1 buc | 175.000,00 |  |  |
|  |  | instalatie de preparat hipoclorit 1 buc | 60.000 |  |  |
|  |  | autovidanja 1 buc | 126.667 |  |  |
|  |  | utilaj combinat tractor- buldoexcavator | 62.500 |  |  |
|  |  | autolaborator detectare pierderi 1buc. | 185.000,00 |  |  |
|  |  | total | 1.234.050,00 |  |  |
| 4 | Aglomerarea Targu Bujor | achizitie contori si module | 235.202,00 | 734.369,00 | 734.369,00 |
|  |  | Autocuratitor combinat intretinere sisteme canalizare 1 buc | 310.000 |  |  |
|  |  | autovidanja 1 buc | 126.667 |  |  |
|  |  | buldoexcavator 1 buc | 62.500 |  |  |
|  |  | total | 734.369,00 |  |  |
| 5 | Aglomerarea Pechea | achizitie contori si module | 413.166,00 | 725.666,00 | 725.666,00 |
|  |  | Autocuratitor simplu intretinere sisteme canalizare 1 buc | 175.000,00 |  |  |
|  |  | autocisterna 1 buc | 75.000,00 |  |  |
|  |  | buldoexcavator 1 buc | 62.500 |  |  |
|  |  | total | 725.666,00 |  |  |
| 6 | Cosmesti | achizitie contori | 150.000,00 |  |  |
| 7 | Aglomerarea Sendreni | achizitie contori | 145.000,00 |  |  |
| 8 | aglomerarea Beresti | achizitie contori | 69.000,00 |  |  |
| 9 | Aglomerarea Movileni | achizitie contori | 69.000,00 |  |  |
| TOTAL |  |  | 9.437.076,00 | 9.437.076,00 | 9.437.076,00 |

10.7	Concluzii

Pentru etapa a 2-a POS MEDIU au fost identificate 31 de aglomerări prioritare cu peste 2.000 LE, apartinand zonei rurale din judetul Galati, restul de 6 aglomerari apartin fie zonei urbane, fie unor aglomerari urbane cu mai mult de 10.000 LE.

Aglomerările următoarele au fost selectate pentru a fi finantate în cadrul POS Mediu, Fond de Coeziune :

| Nr. aglomerare | Denumire |  | Locuitori /LE |  | Rata de conectare inainte/ dupa [%] | Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU) | Costuri de investitii – mii Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galati ZAA 01 AAu 44 | Galati |  | 284 792/ 396868 |  | Canal 98/100 Apa 99,6/100 | 6 Cl2, A = 4,25 km, 4SP, 4 R, RD = 45,51 3 SEAU monobloc, 4 SPAU, Retehnologizare SPAU3, RC = 21,75km, | 23,093 |
| Beresti ZAA 003 AAu 08 | Beresti |  | 3800/4 721 |  | Apa 54,4/100 Canal 31/100 | 2 F, 31 Cl2, A = 0,5 KM, 3 SP, 2 RV, RD L=21,5km, B=700, 1 sistem zonare presiune, RC=21 Km, 4 SPAU,1SEAU MB | 7,578 |
|  | Beresti Meria |  |  |  |  |  |  |
| Cosmesti ZAA 016/ AAu 65 | Cosmesti (lucrarile de canalizare sunt incluse la Movileni) |  | 5389/5928 |  | Apa 70,1/100 | 3F, 1Cl2+ 1 STAP (deferizare ) A = 1km, Reab 1SP, 1 SP, 1R, RD,= 12,5km, B=510 | 2,107 |
| Independenta ZAA 01/AAu 52 | Independenta |  | 4799/ 5280 |  | Canal 0/100 | RC L=29 km, 3 SPAU, 1SEAU | 6,235 |
| Movileni ZAA 029/ AAu 65 |  | Movileni | 8624/9480 (include Cosmesti) |  | Apa 100/100 Canal 0/100 |  | 3 F, 1 STAp, RC L= 53 km, 10 SPAU, 1 SEAU | 11,567 |
| Piscu ZAA 01/ AAu 76 |  | Piscu | 4949/5000 |  | Canal 0/100 |  | RC= 33,5 km, 4 SPAU, 1SEAU | 6,690 |
| Sendreni ZAA 01/AAu 94 |  | Sendreni | 7206/7920 |  | Canal 0/100 |  | RC, L= 60 km, 11 SPAU, 1SEAU | 11,636 |
| Liesti ZAA 01/AAu 56 |  | Liesti | 39.637/ 32 209 |  | Canal 97/100 |  | RC = 15,9 km | 2,226 |
| Pechea ZAA 05/AAu 75 |  | Pechea | 18.107/ 15.615 |  | Canal 99/100 |  | RD = 1,8 km, RC = 6,75 km | 1,107 |
| Tecuci ZAA 02/Gr.02 |  | Tecuci | 53.913/ 55.292 |  | Tecuci apa 98/100 canal 98/100 |  | 10 F, 1 Cl2, A = 15 km, 1 SP, 2 R, RD = 69,467 km, 1 SPAU, RC = 64,2 km | 6,645 |
| Tudor Vladimirescu ZAA 01 |  | T. Vladimirescu | 5411/8.640 |  | Canal 0/100 |  | RC L= 46 km, 7 SPAU | 9,757 |
| Smardan |  | Smardan | 5.162 |  |  |  |  | 5,220 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 93.851.732 |

Nota : Lista nu include si costurile pentru echipamente, necesare pentru dotarea Operatorului Regional, respectiv 1.840.000 Euro.